# טבלת חיבורים – בקר מצלמת Pan/Tilt (ESP32)

פרויקט: PanTiltCamController | לוח: ESP32 DevKit | פינים ניתנים לשינוי בקובץ include/config.h

# דרייבר Pan (STEP/DIR)

| הערה | פין ESP32 | חיבור |
| --- | --- | --- |
| פולס צעד | GPIO26 | STEP |
| כיוון | GPIO27 | DIR |
| Active-LOW (LOW=מופעל) | GPIO25 | EN |

# דרייבר Tilt (STEP/DIR)

| הערה | פין ESP32 | חיבור |
| --- | --- | --- |
| פולס צעד | GPIO32 | STEP |
| כיוון | GPIO33 | DIR |
| Active-LOW (LOW=מופעל) | GPIO14 | EN |

# מפסקי הומינג

| הערה | פין ESP32 | מפסק |
| --- | --- | --- |
| דורש נגד pull-up חיצוני 10kΩ ל-3.3V | GPIO34 | Pan limit |
| דורש נגד pull-up חיצוני 10kΩ ל-3.3V | GPIO35 | Tilt limit |

חיווט: הצד השני של המפסק ל-GND. כשהמפסק נלחץ, הפין יורד ל-LOW (active-low).

# מסך TFT (ST7735, 128x160, SPI)

| הערה | פין ESP32 | חיבור |
| --- | --- | --- |
|  | GPIO5 | CS |
|  | GPIO17 | DC |
|  | GPIO16 | RST |
| קבוע (VSPI חומרתי) | GPIO18 | SCLK |
| קבוע (VSPI חומרתי) | GPIO23 | MOSI (SDA) |
|  | 3.3V | VCC |
|  | GND | GND |
| חבר ישירות, לא לפין GPIO | 3.3V | LED (backlight) |

# מצפן דיגיטלי (HMC5883L, I2C)

| הערה | פין ESP32 | חיבור |
| --- | --- | --- |
|  | GPIO21 | SDA |
|  | GPIO22 | SCL |
|  | 3.3V | VCC |
| כתובת I2C: 0x1E | GND | GND |

# RS485 (Pelco-D / Pelco-P, מודול MAX485)

| הערה | פין ESP32 | חיבור |
| --- | --- | --- |
|  | GPIO4 (RX2) | RO (Receiver Out) |
| לא בשימוש בפועל (הבקר רק מקשיב) | GPIO13 (TX2) | DI (Driver In) |
| נשאר קבוע ב-LOW (מצב קליטה) | GPIO15 | DE + RE (מחוברים יחד) |
| תלוי במודול - בדוק בדאטה-שיט | 3.3V או 5V | VCC |
|  | GND | GND |
| Baud: 2400, כתובת Pelco: 1 | לקו RS485 מהבקר החיצוני | A / B |

# סיכום שימוש בפינים (למניעת התנגשויות)

| שימוש | GPIO |
| --- | --- |
| RS485 RX | 4 |
| TFT CS | 5 |
| RS485 TX | 13 |
| Tilt EN | 14 |
| RS485 DE/RE | 15 |
| TFT RST | 16 |
| TFT DC | 17 |
| TFT SCLK (VSPI) | 18 |
| Compass SDA | 21 |
| Compass SCL | 22 |
| TFT MOSI (VSPI) | 23 |
| Pan EN | 25 |
| Pan STEP | 26 |
| Pan DIR | 27 |
| Tilt STEP | 32 |
| Tilt DIR | 33 |
| Pan limit switch (עם pull-up חיצוני) | 34 |
| Tilt limit switch (עם pull-up חיצוני) | 35 |